Чек лист сведений, необходимых для определения категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности (В1-В4)

Категории помещений и зданий определяются исходя из вида находящихся в помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, а также исходя из объемно-планировочных решений помещений и характеристик проводимых в них технологических процессов.

Расчет взрывоопасных категорий (А и Б) и пожароопасных категорий (В1-В4) требуют разных сведений. Для минимизации собираемой информации в первую очередь стоит определится с веществами, которые обращаются (хранятся или используются) в помещении.

Если в помещении есть горючие газы, горючие жидкости или горючие пыли, то в любом случае, независимо от их количества, сначала проводится проверка на принадлежность помещения к категориям А или Б, а уже потом В1-В4.

Для расчета категории В1-В4 (любые вещества)

- Геометрические размеры помещения (длина, ширина)

- Количество участков размещения горючих материалов (если стеллажи – то количество стеллажей, если складирование штабелями – количество штабелей и т.д.) и их площадь. В идеале сделать проект, рисунок, схему

- Высота от верха горючих материалов до плиты перекрытия (потолка), балки или другой горизонтально расположенной несущей конструкции

- Наименование и массу каждого из горючих материалов на одном, самом загруженном участке. Для текстильных или других многокомпонентных материалов указать их состав (например: древесины 50 кг, полиэтилен 10 кг, куртки спортивные (состав полиэстер 30%, хлопок 70%) 90 кг)

Характеристики объекта

| № п.п. | Сведения об объекте | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Длина помещения |  |
| 2 | Ширина помещения |  |
| 3 | Высота от верха материалов до плиты перекрытия |  |
| 4 | Площадь участка размещения материалов |  |

Характеристики пожарной нагрузки

| № п.п. | Наименование материала | Общая масса материала |
| --- | --- | --- |
| 1 | Древесина сосновая | 100 кг |
| 2 | Пальто женское (состав: шерсть 70 %, нейлон 10%, хлопок 20 %) | 40 шт * 4 кг |
| 3 | Контейнеры полипропиленовые | 12 кг |